SurgicalGuide XR

Demo Quirúrgica con Visión Artificial

YOLO + LightGlue + SuperPoint + Unity 6 + Meta Quest 3

# 1. Descripción del Proyecto

Sistema de detección y clasificación de huesos en tiempo real. El pipeline detecta el hueso frente a la cámara, lo clasifica como tumor o donante, y mueve un modelo 3D del fémur para indicar su posición en pantalla.

# 2. Estructura de Archivos

El proyecto se entrega en dos carpetas comprimidas en ZIP:

SurgicalGuide/ (Proyecto Unity)

SurgicalGuide/

Assets/

BoneDetector.cs          → Detección YOLO con Sentis

lightGlueClient.cs        → Cliente TCP + movimiento 3D

best.onnx                 → Modelo YOLO entrenado

SampleScene               → Escena principal

DEMO_CIRUGIA_XR/ (Servidor Python)

DEMO_CIRUGIA_XR/

lightglue_server.py         → Servidor principal

best.onnx                   → Modelo YOLO (misma copia)

referencias/

hueso_tumor.jpg           → Imagen de referencia tumor

hueso_donante.jpg         → Imagen de referencia donante

# 3. Requisitos

Python (servidor)

- Python 3.13

- Instalar dependencias con el siguiente comando:

pip install torch torchvision opencv-python onnxruntime lightglue numpy

Unity (cliente)

- Unity 6 (versión 6000.0.49f1)

- Paquetes ya incluidos en el proyecto (no instalar nada):

- Meta XR All-in-One SDK v85.0.0

- Unity Sentis 2.x

- OpenXR

# 4. Configuración Antes de Ejecutar

Paso 1 — Obtener la IP del PC

Abre PowerShell y ejecuta:

ipconfig

Busca la línea 'Dirección IPv4' bajo tu adaptador WiFi. Ejemplo: 192.168.1.161

⚠️ IMPORTANTE: Esta IP cambia cada vez que te reconectas al WiFi. Siempre verificar antes de ejecutar.

Paso 2 — Actualizar la IP en Unity

En la escena SampleScene, selecciona el GameObject 'lightGlueManager' en la Hierarchy. En el Inspector, cambia el campo 'Pc Ip Address' con tu IP actual.

Paso 3 — Verificar Inspector de Unity

BoneDetector GameObject:

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Model Asset | best (best.onnx) |
| Femur3D | FEMUR(1) |

lightGlueManager GameObject:

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Pc Ip Address | Tu IP actual (ver Paso 1) |
| Port | 65432 |
| Hueso Tumor | FEMUR(1) |
| Hueso Donante | FEMUR(1) |
| Ar Camera | Main Camera |
| Camera Display | RawImage (dentro del Canvas) |

# 5. Ejecución

1. Arrancar el servidor Python

Abre PowerShell y ejecuta:

cd DEMO_CIRUGIA_XR python lightglue_server.py

Debes ver en la terminal:

🚀 Usando: cpu

✅ Servidor listo en 0.0.0.0:65432. Esperando conexión...

2. Arrancar Unity

Dale Play en el editor. Debes ver en la consola de Unity:

✅ Modelo ONNX cargado con Sentis 2.x

✅ Cámara iniciada

✅ Cámara lista: 1920x1080

✅ Conectado al servidor (conexión persistente)

Cuando pones el hueso frente a la cámara, debes ver en el servidor:

YOLO(0.72) -> ROI -> LightGlue: T:113 D:10 -> tumor

# 6. Estado Actual del Pipeline

| Componente | Estado |
| --- | --- |
| Detección YOLO del hueso | ✅ Funcionando |
| Clasificación LightGlue tumor/donante | ✅ Funcionando |
| Conexión TCP Unity ↔ Python | ✅ Funcionando |
| Movimiento FEMUR(1) siguiendo bbox | ✅ Funcionando (aproximado) |
| Alineamiento preciso 6D (solvePnP) | 🔲 Pendiente (Fase 4) |
| Build APK Meta Quest 3 | 🔲 Pendiente |

# 7. Cómo Funciona el Pipeline

Cámara WebCam (1920x1080) ↓ BoneDetector.cs → YOLO (Sentis) → detecta bbox del hueso ↓ lightGlueClient.cs → envía frame por TCP al servidor Python ↓ lightglue_server.py: 1. YOLO ONNX → detecta ROI del hueso 2. SuperPoint → extrae keypoints del ROI 3. LightGlue → compara con referencias (tumor/donante) 4. Devuelve: detected, bbox, matches ↓ Unity → mueve FEMUR(1) a la posición de la bbox

# 8. Notas Importantes

La IP cambia con cada sesión WiFi. Siempre ejecutar ipconfig antes de empezar y actualizar el Inspector de Unity.

El servidor usa CPU (no GPU). LightGlue tarda ~0.5s por frame, lo cual es normal. Para acelerar se necesitaría una GPU con CUDA.

El modelo YOLO (best.onnx) debe estar en DOS sitios: SurgicalGuide/Assets/best.onnx (para Sentis en Unity) y DEMO_CIRUGIA_XR/best.onnx (para el servidor Python).

Las imágenes de referencia en referencias/ son las que usa LightGlue para comparar. Si se cambian las referencias, cambia la clasificación.

# 9. Próximos Pasos (Fase 4)

- Implementar solvePnP para obtener pose 6D real del hueso

- Alinear el modelo 3D con precisión milimétrica sobre el hueso físico

- Build APK para Meta Quest 3 con passthrough

- Ampliar dataset y reentrenar YOLO con más variedad de huesos

# 10. Información del Proyecto

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Desarrollado por | Roger |
| Supervisor | Carlos Sanchez |
| Empresa | LokExperiences |
| Fecha | Marzo 2026 |
| Unity | 6000.0.49f1 |
| Python | 3.13 |